УДК: ………	DOI: ………

АЛГОРИТМЫ ПОСТРОЕНИЯ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА ТРАЕКТОРИЙ ПОЛЕТА СЕНСОРОВ

CONSTRUCTION ALGORITHMS AND METHODS FOR ANALYSIS OF SENSOR FLIGHT TRAJECTORIES

Студент Г.Д. Скрябин
Student G.D. Skryabin

…?

Статья посвящена вопросам построения требуемых траекторий полета различных сенсоров, их расположения на топографических картах и анализу полученных уравнений движения.

Ключевые слова: …?

The article is devoted to the issues of constructing the required flight trajectories of various sensors, their location on topographic maps and the analysis of the obtained equations of motion.

Keywords: …?

Введение

Развитие техники в наши дни предполагает рассмотрение все более сложных сценариев использования технологий. В данной статье рассматриваются способы задания и анализа безопасности траекторий для летательных аппаратов-сенсоров.

Описание моделирования

Варьируемый параметры:

- район действия группы сенсоров a на b км;

- S число наземных сенсоров и N число воздушных сенсоров;

- скорости полета V и высоты h для всех воздушных сенсоров. На каждой координате высота либо меняется, либо остаётся прежней;

- du – шаг для симуляции модели, безразмерная величина близкая к 0.

Виды рассматриваемых траекторий

В рамках работы рассмотрено два вида траекторий:

- Траектории, заданные точками, выбранные оператором, по которым должен пройти маршрут сенсора;

- Траектории, задаваемые параметрическими уравнениями вида

x=fxt
y=fy(t)
z=fz(t)

где t – параметр, для которого требуется найти положение сенсора в пространстве.

Так как траектория должна быть циклична, параметр t должен быть ограничен с обеих сторон. То есть

x=fxt, y=fyt, z=fzt

t∈t1,  t2,  t1<t2

Для удобства параметр t можно использовать как процент от пройденного цикла или как число от 0 до 2π. В зависимости от выбранного метода контроля движения сенсора меняются и методы расчета данных полета.

Первый тип определения траекторий

В первом типе для определения траектории используются N точек, которые задаются через вектора:

pointk=xk, yk, zk,  k∈[1, N]

Из данных векторов рассчитываются вектора сегментов траектории, отрезки между двумя заданными точками. Сегмент траектории с индексом k определяется вектором, соответствующим перемещению из точки k в точку k + 1 относительно этой точки k:

segmentk=pointk+1-pointk,  k∈[1, n-1]

segmentn=point1-pointn

Для получения значений координат сенсора по параметру в первом типе требуется перевести значение параметра t в процентное соотношение пройденного пути относительно всей длинны ломанной линии траектории, заданной по точкам и найти индекс сегмента траектории, на котором находится сенсор:

L= k=1nsegmentk

l'=t2π*L

k=1m-1segmentk<l'<k=1msegmentk

где m – индекс искомого сегмента, на котором находится сенсор при заданном параметре t.

Тогда не сложно найти и положение сенсора в пространстве, определяемое вектором pos:

s_part=l'-k=1m-1segmentksegmentm

pos=pointm+segmentm*s_part

где s_part – часть от вектора segmentm которую уже прошел сенсор.

Таким образом, используя формулы нахождения позиции можно знать все возможные положения сенсора в пространстве для данной траектории.

Так же для модели требуется определить временной шаг dt с которым будет двигаться сенсор

dt= LV*du

Второй тип определения траекторий

Во втором типе для определения траектории используются параметрические уравнения вида

x=fxt
y=fy(t)
z=fzt

Для расчета длинны дуги кривой траектории используем интегральный метод. Длина пространственного отрезка описывается формулой

dL=dfx2+dfy2+dfz2

Преобразуем это выражение, умножив и поделив его на dt:

dL=dfx2+dfy2+dfz2dt2 dt

dL=fx'2+fy'2+fz'2 dt

где fx', fy' и fz' – производные функций  fx(t), fy(t) и fz(t) по переменной t.

Тогда длинна дуги кривой траектории равна

L=t1t2fx'2+fy'2+fz'2 dt

Из длинны дуги кривой и скорости полета сенсора можно узнать и требуемый для модели временной шаг dt с которым будет двигаться сенсор:

dt= LV*du

Решение системы канонических уравнений и проверка пересечения траекторий первого типа

Для первого типа траекторий анализ пересечения основывается на переборе решения задачи пересечения двух отрезков для каждой пары сегментов двух траекторий. Каждому сегменту ставится в соответствие каноническое уравнений прямой, составленная по двум точкам задающим сегмент. Система для решения задачи пересечения для сегментов с индексами i, j выглядит так:

x-xixi+1-xi=y-yiyi+1-yi=z-zizi+1-zix-xjxj+1-xj=y-yjyj+1-yj=z-zjzj+1-zjxi≤x≤xi+1,  если xi≤xi+1xi+1≤x≤xi,  если xi+1≤xiyi≤y≤yi+1,  если yi≤yi+1yi+1≤y≤yi,  если yi+1≤yi

Если решение системы существует, то вектор pos={x, y, z} будет определять место пересечения выбранной пары сегментов, а соответственно и пересечение двух траекторий, из которых выли взяты эти сегменты. Не существование вектора pos для каждой пары сегментов и является условием не пересечения траекторий.

Решение системы параметрических уравнений и проверка пересечения траекторий второго типа

Решением системы параметрических уравнений, задающей движение сенсора по траектории по заданному параметру t является вектор положения сенсора в пространстве:

x=fxt,    y=fyt,    z=fzt,     t=tзаданное

Если же решить три системы из набора параметрических уравнений одной координаты, задающих две траектории то их решением будет являться набор из трех значений tx,  ty  и  tz. Если эти значения совпадают, это означает, что траектории пересекаются при значении параметра t=tx= ty= tz:

x=fxtx, x=fx'tx

y=fyty,y=fy'(ty)

z=fz(tz),z=fz'tz

tx, ty, tz∈[t1,t2]

Неравенство значений параметра и является условием не пересечения траекторий. Задача составлять непересекающиеся траектории лежит на операторе или программисте, составляющим программу автоматического подбора траекторий облета контролируемых территорий.

Рис 1. Алгоритм создания сенсоров для модели

Рис 2. Пример моделирования горной местности с 1 статичным сенсором и двумя летающими сенсорами, движущимися по траекториям разных типов

Заключение

…

Литература

- …

References

- …